2015年福建省职业院校技能大赛

(高职组)制造类技能竞赛

注塑模具CAD与主要零件加工赛项样题

注意事项

1. 将姓名、参赛证号，代表队名称、代码及赛位号准确填写在赛卷的密封区域内；

2. 仔细阅读赛题内容，在计算机上用电子文件按《竞赛规程》及本子项目附加的要求

完成竞赛内容；

3. 不要在赛卷上涂写、涂画，也不要污损试卷；

4. 不允许在密封区域内填写无关的内容；

5. 在提交的文件中，不得泄露参赛队信息。

一、 竞赛总体要求概述

（一）项目总体要求

模具结构设计：参赛队员利用现场提供的三维及二维软件进行模具设计，模具设计根据成型零件可采用镶拼结构，参赛队员完成一套完整的模具三维设计，并书写模具设计说明书；应用注塑模CAE软件对浇注及冷却系统设计方案进行分析，生成充模保压和冷却翘曲分析报告；完成模具二维装配工程图设计及主要零件型腔和型芯二维工程图设计，其中二维工程图设计须符合“中华人民共和国国家制图标准”。

CAM编程：按照赛题要求，应用CAM软件完成指定零件的编程，生成数控加工程序，并填写CAM加工工艺表。

主要零件加工：参赛队员用本队生成的数控加工程序，利用现场提供的数控机床等设备和材料加工出指定零件。

（二）竞赛时间

全部竞赛分两个阶段进行，第一阶段比赛时间为5小时，任务是参赛队根据给定竞赛任务、赛题提供的塑料制件原始数据，完成包括注塑模具CAD设计、CAE分析、CAM编程三部分内容和整理及光盘刻录等；第二阶段比赛时间为3小时，任务是模具主要零件加工，根据第一阶段CAM编程生成的数控加工程序，利用现场提供的数控机床等设备和材料加工指定主要零件。

（三）特别说明

赛卷当场启封、当场有效。赛卷按一队一份分发，竞赛结束后当场收回，不允许参赛选手夹带离开赛场，也不允许参赛选手摘录有关内容。

二、竞赛项目任务书

（一） 产品制件技术要求概要

1．材料：苯乙烯共聚（ABS）；

2．材料收缩率：0.5%；

3．技术要求：

表面：光洁无毛刺、无缩痕；

色品：黑色；

4．原始数据：参阅制件二维工程图及三维数据模型。

（二） 模具结构设计要求

1．模腔数：一模两腔，平衡布置；

2．成型零件收缩率：0.5%；

3．模具能够实现制件全自动脱模方式要求；

4．优先选用标准模架及相关标准件，自行设计模架须在模具设计说明书中描述设计理由；

5．以保证质量和制件生产效率为前提条件，兼顾模具的制造工艺性及制造成本，充分考虑模具的使用寿命；

6．保证模具使用时的操作安全，确保模具修理、维护方便；

7．以附件一“热塑性塑料注塑机的规格型号及主要技术参数（一览表）”为选择注射机的依据。模具应与注塑机相匹配，保证安装方便、安全可靠。

（三） 主要零件加工工艺要求

1．加工用毛坯材料： 45钢，尺寸规格：160×80×40（均已六面磨削加工），数量：1件；

2．以模具主要型腔作为竞赛主要加工零件，编写零件加工工艺，编制零件加工程序，形状和精度等要求按参赛队竞赛过程中设计的三维数模及二维工程图；

3．加工工艺设计：以提供的材料作为第一道工序，设计完整的工艺流程，并填写CAM加工工艺卡。赛位上配备的设备和工具不足以完成最后一道工序加工的，应编写后续加工工艺流程。

4. 完成主要型腔的加工设置（CAM），生成刀具轨迹及相应的G代码。

（四） 主要零件加工要求

以模具主要型腔作为竞赛加工任务，用第一阶段生成的相应加工程序在数控铣床上完成零件加工。

三、 本项目提供的文档和资料

（一）原始数据

制件的三维数据（IGES和STP三维缺省设置数据格式文件），符合2015年福建省职业院校技能大赛注塑模具CAD与主要零件加工项目竞赛规程，赛前已植入试题档案袋的U盘中。

（二）CAM工艺卡

空白CAM加工工艺卡（OFFICE WORD格式），符合2015年福建省职业院校技能大赛注塑模具CAD与主要零件加工项目竞赛规程，赛前已植入试题档案袋的U盘中。

（三）文件目录

竞赛用空文件夹，符合2015年福建省职业院校技能大赛注塑模具CAD与主要零件加工项目竞赛规程。赛前植入试题档案袋的U盘中，竞赛结束后选手将结果文件保存在相应的文件夹内。路径如下：

1. D:\2015FJMJ\    比赛结束保存全部比赛结果文件；

2. D:\2015FJMJ\3D\  比赛结束保存模具三维设计（UG、Pro/E 、ZW3D、CimatronE、华塑HS或CAXA三维缺省设置数据格式）；

3. D:\2015FJMJ\2D\  比赛结束保存模具二维装配工程图（含明细表）和型腔和型芯二维工程图；

4.D:\2015FJMJ\WORD\ 比赛结束保存模具设计说明书；

5.D:\2015FJMJ\CAE\  比赛结束保存分析结果文件和分析报告；

6.D:\2015FJMJ\CAM\  比赛结束保存加工设置（CAM）文件、相应的G代码及零件CAM加工工艺卡（OFFICE WORD文档）。

（四）制件的二维工程图和型腔毛坯图（纸质）

四、 竞赛结束时当场提交的成果与资料

按照2015年福建省职业院校技能大赛注塑模具CAD与主要零件加工大赛项目竞赛规程的规定：

第一阶段竞赛结束时，参赛队须当场提交以下成果与资料。

（一） 模具设计

1．完整的模具三维设计（UG、Pro/E 、ZW3D、CimatronE、华塑HS或CAXA三维缺省设置数据格式），三维总装图名称“3DZP”；

2．完整的模具二维装配工程图设计（含明细表）名称“ZP”；

3．完整的主要型腔、型芯和滑块的二维工程图设计，名称“XQ”“XX”“HK”；

4．模具设计说明书。

（二） 加工工艺设计

1．填写主要零件CAM加工工艺卡（OFFICE WORD文档）；

2．上交主要零件的加工设置（CAM）文件及相应的G代码。

（三） 最后提交

1. 将D：\2015FJMJ\  目录全部刻入大赛提供的光盘中，并上交裁判；

2. 将D：\2015FJMJ\  目录全部拷贝入发放的试卷袋内的U盘中，覆盖原文件并上交裁判；

第二阶段竞赛结束时，参赛队须当场提交以下成果与资料。

1．按照参赛队自行设计并加工制造的主要型腔零件放入零件盒中，并上交裁判。

2. 加工过程中如有刃具、量具、工具、工装等损坏，须提交已损物件。

五、 其  它

（一）模具设计说明书书写要点

1. 塑料制件的材料和体积、质量和收缩率；

2. 模具分型面选择；

3. 模具模架的选择；

4. 模具的浇注系统设计；

5. 模具的顶出系统设计；

6. 模具的冷却系统设计；

7. 注塑机的选择；

8. 模具设计的特色及自我评价，基于CAE的设计方案评估及优化等内容；

（二）注塑机技术规格参考

| 热塑性塑料注塑机的规格型号及主要技术参数（一览表） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | XS-Z-30 | XS-Z-60 | XS-Z-80 | XS-ZY-130 | XS-ZY-200 | XS-ZY-250 |
| 注射容量（cm3/g) | 30 | 55 | 106 | 139 | 304 | 429 |
| 螺杆（柱塞）直径（mm） | φ28 | φ25 | φ30 | φ35 | φ45 | φ50 |
| 最大射出压力（Mpa） | 119 | 245 | 250 | 255 | 231 | 215 |
| 最大保压压力（Mpa） | 90 | 196 | 205 | 227 | 340 | 380 |
| 注射方式 | 柱塞式 |  |  | 螺杆式 |  |  |
| 最大锁模力Kn | 250 | 585 | 800 | 1300 | 2000 | 2500 |  |
| 模板尺寸（mm） |  | 570X555 | 545X545 | 715X715 | 791X791 | 860X860 |
| 模板最大行程（mm) | 160 | 650 | 750 | 900 | 1040 | 1120 |
| 模具最大厚度（mm) | 180 | 350 | 540 | 550 | 550 | 580 |
| 模具最小厚度（mm) | 60 | 130 | 250 | 250 | 280 | 220 |
| 拉杆间距（mm×mm) | 235 | 375X360 | 370X370 | 470X470 | 530X530 | 580X580 |
| 合模方式 | 液压—机械 |  |  |  |  | 增压式 |
| 中心顶出杆直径（mm) | φ30 | φ30 | φ30 | φ30 | φ40 | φ50 |
| 喷嘴球半径（mm) | SR10 | SR10 | SR10 | SR10 | SR10 | SR10 |
| 喷嘴孔直径（mm) | φ4 | φ4 | φ4 | φ4 | φ4 | φ4 |
| 顶出型式 | 两侧 机械顶出 | 中心 机械顶出 | 中心 机械顶出 | 中心 机械顶出 | 中心液压两侧机械顶出 | 两侧 机械顶出 |